- Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от «__»_____ 2010 г. № ____-ПП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

выполнения мероприятий по созданию, использованию, сохранению и содержанию заповедных участков, природно-исторических парков, заказников и других особо охраняемых природных территорий города Москвы

(Технологический регламент содержания ООПТ)

1. ВЕДЕНИЕ

Настоящий Технологический регламент разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 29 сентября 2009 № 1030-ПП и в целях реализации постановления Правительства Москвы от 10 ноября 2009 № 1219-ПП «О Концепции целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011-2013гг.».

Технологический регламент является обязательным для предприятий и организаций, осуществляющих содержание указанных объектов озеленения в границах особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993  № 17) мероприятия по созданию, содержанию и использованию заповедных участков, природно-исторических парков, заказников и других особо охраняемых природных территорий города Москвы относятся к классу продукции и услуг «9233000 Услуги в области культурно-просветительской деятельности, связанные с деятельностью ботанических садов, зоопарков, заповедников и прочих культурно-просветительских учреждений» и виду продукции и услуг «9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, в том числе услуги по охране живой природы».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сохранение и восстановление особо охраняемых природных территорий является специфическим и многопрофильным направлением деятельности, требующей индивидуального подхода к применяемым технологиям проведения работ. С целью сохранения и поддержания естественного видового состава флоры и фауны биогеоценозов на ООПТ должны быть использованы щадящие приемы ухода за растениями и почвенным покровом.

Высокая рекреационная нагрузка на территорию обуславливает, с одной стороны, необходимость увеличения кратности выполнения отдельных работ (сбор бытового мусора, подметание дорог, полив, очистка от снега и др.), а с другой - технологический процесс должен быть организован так, чтобы свести к минимуму причинение неудобств для отдыха посетителей на данных территориях и снизить возможное прямое и косвенное негативное воздействие на природные сообщества и их компоненты.

Настоящий технологический регламент разработан в целях:

- обеспечения выполнения мероприятий по созданию, содержанию, сохранению и использованию заповедных участков, природно-исторических парков, заказников и других особо охраняемых природных территорий города Москвы;

- установления работ по уходу за зелеными насаждениями, элементами благоустройства на ООПТ с учетом различных функциональных зон, а также использования его при разработке экономического обоснования производственного плана выполнения работ, определении потребностей в рабочей силе, материалах, машинах и механизмах.

Любая хозяйственная деятельность на ООПТ, к которой относятся и работы по содержанию, включая текущий уход за территорией, должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства, установленными на ООПТ режимами особой охраны и функциональным зонированием ООПТ, установленному в Положении.

Основными задачами содержания зеленых насаждений и элементов благоустройства ООПТ является:

- обеспечение сохранности природной среды, природных ландшафтов и историко-культурных объектов;

- поддержание природного разнообразия флоры и фауны;

- обеспечение комфортных условий для отдыха (в том числе массового), сохранение рекреационных ресурсов;

- поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории;

- обеспечение надлежащего ухода за информационными аншлагами, средствами наглядной агитации экологического просвещения населения;

- обеспечение надлежащего технического и санитарно-эпидемиологического состояния элементов благоустройства в условиях охранного режима и рекреационной нагрузки территорий;

- обеспечение содержания ООПТ в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г.Москве с учетом соблюдения условий режима особой охраны.

Одновременно целью разработки данного технологического регламента является совершенствование нормативной базы для расчетов между заказчиком и подрядчиком при выполнении работ по содержанию особо охраняемых природных территорий города Москвы.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ ООПТ С УЧЕТОМ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИРОДНЫХ БИОТИПОВ

Мероприятия, обеспечивающие содержание ООПТ подразделяются по целевому назначению на:

- природоохранные;

- природовосстановительные;

- защитные;

- санитарные (включая  уход за насаждениями);

- озеленительные работы;

- благоустройство.

Мероприятия по содержанию ООПТ с учетом функциональных зон и существующих биотопов приведены в таблицах 1 и 2.

Перечень основных работ по содержанию ООПТ с учетом функциональных зон представлен в таблице 3.

Таблица 1

Природоохранные и природовосстановительные мероприятия по содержанию ООПТ с учетом функционального зонирования в границах существующих природных биотопов

| Мероприятия и виды работ | Функциональные зоны ООПТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заповедные участки и зоны охраняемого ландшафта | зоны охраны историко-культурных объектов | учебно-экскурсионные и прогулочные зоны | Рекреацион- ные зоны (рекреационные центры) | физкультурно-оздоровитель-ные, спортив-ные и лечебно-оздоровительные зоны | административно-хозяйствен-ные зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Поддержание природных сообществ (биотопов) в естественном состоянии |  |  |  |  |  |  |
| во всех типах природных биотопов |  |  |  |  |  |  |
| - удаление чужеродных видов | + | + | + | + | + | + |
| - ликвидация стихийных пикниковых точек, площадок отдыха и спортивных площадок, второстепенных троп | + | + | + | + | + | + |
| в лесных биотопах |  |  |  |  |  |  |
| - сохранение сухостойных, дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев, выворотней, валежа и др. элементов естественного леса | + | - | + (кроме валежа в зоне видимости с прогулочных дорог) | + (кроме валежа) | - | - |
| - приземление зависших деревьев и оставление их для перегнивания (измельчение в щепу, оставление для перегнивания) | вне зоны видимости с учебных маршрутов | вырубка и раскряжёвка аварийных деревьев, измельчение порубочных остатков, оставление для перегнивания | вырубка и ряскряжёвка аварийных деревьев в зоне видимости с дорог, измельчение порубочных остатков, оставление для перегнивания | вырубка и раскряжёвка аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков | вырубка и раскряжёвка аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков | вырубка и раскряжёвка аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков |
| - подпологовые посадки | + | + | + | - | + | - |
| - недопущение обрезки нижних ветвей деревьев, изреживания подлесочного яруса, т.н. омолаживания кустарников | + | + | + |  |  |  |
| в луговых биотопах |  |  |  |  |  |  |
| - мозаичное выкашивание травостоя | + | + | + | + | + | + |
| - удаление самосевных деревьев | + | + | + | + | + | + |
| - недопущение посадки древесных растений | + | + | + | + | + | + |
| в болотных и околоводных биотопах |  |  |  |  |  |  |
| - обязательное сохранение в приречных ивняках сухостойных, дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев, зарослей крапивы, таволги и других типичных для речных пойм трав | + | - | + | - | - | - |
| - частичное удаление деревьев и кустарников на болотах | + | + | + | - | - | - |
| - перекрытие доступа отдыхающих на болота | + | + | + | - | - | - |
| для водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| - сохранение естественных берегов | + | в соответствии с историческим прошлым | + | на отдельных участках допускается берегоукрепление с использованием природных материалов (дерево, известняк и др.) | + | - |
| - периодическое удаление чрезмерно разросшейся водной растительности | + | + | + | + | + | + |
| - периодическое удаление на водоёмах части чрезмерно разросшейся надводной растительности | + | + | + | + | + | + |
| - удаление из воды упавших деревьев и других растительных остатков | + | + | + | + | + | + |

Таблица 2

Защитные и санитарные мероприятия по содержанию ООПТ с учетом их функционального зонирования

| Мероприятия и виды работ | Функциональные зоны ООПТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заповедные участки и зоны охраняемого ландшафта | зоны охраны историко-культурных объектов | учебно-экскур-сионные и прогулочные зоны | Рекреацион- ные зоны (рекреацион-ные центры) | физкультурно-оздоровитель-ные, спортивные и лечебно-оздоровитель-ные зоны | Администра- тивно-хозяйственные зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Защитные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Временное огораживание отдельных участков территории, в целях сохранения и восстановления биоразнообразия | + | + | + | + | + | - |
| Установка противозаездных устройств | + | + | + | + | + | - |
| Санитарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Регулярная уборка мелкого рассредоточенного мусора | + | + | + | + | + | + |
| Очистка территории от скопившегося за зиму бытового мусора | + | + | + | + | + | + |
| Ликвидация стихийных навалов мусора | + | + | + | + | + | + |
| Регулярная выемка мусора из урн и его вывоз в места временного складирования | + | + | + | + | + | + |
| Временное складирование собранного мусора | - | - | - | - | - | + |

Таблица 3

Перечень основных работ по содержанию ООПТ с учетом функциональных зон

| Мероприятия и виды работ | Функциональные зоны ООПТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заповедные участки и зоны охраняемого ландшафта | зоны охраны историко-культурных объектов |  | учебно-экскурсионные и прогулочные зоны | Рекреацион ные зоны (рекреационные центры) | физкультурно-оздоровитель-ные, спортивные и лечебно-оздоровительные зоны | Администра тивно-хозяйственные зоны |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уход за деревьями |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за свободнорастущими деревьями в первые 3-5 лет после посадки в условиях города | - | + |  | + | + | - | - |
| Уход за деревьями в условиях магистралей и улиц | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за деревьями в группе | - | + |  | + | + | + | + |
| Содержание деревьев в массиве | - | + |  | + | + | + | + |
| Уход за деревьями хвойных пород | + | + |  | + | + | - | - |
| Вырубка деревьев альпинистами с диаметром ствола до 300 мм | - | - |  | - | + |  |  |
| Вырубка деревьев альпинистами с диаметром ствола от 300 мм до 500 мм | - | - |  | - | + |  |  |
| Вырубка деревьев альпинистами с диаметром ствола свыше 500 мм | - | - |  | - | + |  |  |
| Снятие деревьев на пень бензопилой | - | - |  | - | + |  |  |
| Снятие деревьев бензопилой с помощью автоподъемника | - |  |  |  | + |  |  |
| Утилизация порубочных остатков рубильной машиной стационарного передвижного типа | - |  |  |  | + |  |  |
| Вывоз порубочных остатков | - |  |  |  | + |  |  |
| Закраска ран и дупел деревьев | - |  |  |  | + |  |  |
| Пломбирование дупел деревьев | - |  |  |  | + |  |  |
| Дробление пней | - |  |  |  | + |  |  |
| Измельчение порубочных остатков | - |  |  |  | + |  |  |
| Вырезка сухих сучьев | - |  |  |  | + |  |  |
| Санитарная обрезка деревьев | - |  |  |  | + |  |  |
| Омолаживание деревьев | - |  |  |  | + |  |  |
| Снятие деревьев на пень вручную | - |  |  |  | + |  |  |
| Корчевка пней вручную | - |  |  |  | + |  |  |
| Обследование аварийных, сухостойных и больных деревьев | + |  |  |  | + |  |  |
| Удаление самосева древесных пород | - |  |  |  | + |  |  |
| Очистка лесов от внелесосечной захламленности | + | + |  | + | + | - | - |
| Очистка лесов от внелесосечной захламленности (ликвидация стихийных свалок) | + | + |  | + | + | - | - |
| Кустарники |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за кустарниками одиночными и в группах (1-3 года) | + | + |  | + | + | - | + |
| Уход за кустарниками одиночными и в группах (свыше 3 лет) | + | + |  | + | + | - | + |
| Уход за кустарниками в живых изгородях (5 кустов/м) | + | + |  | + | + | - | + |
| Уход за шпалерами | - | + |  | - | - | - | - |
| Уход за вьющимися кустарниками | + | + |  | + | + | - | - |
| Удаление самосева кустарниковых пород | - | + |  | - | + | - | - |
| Газоны |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за обыкновенными газонами | + | + |  | + | + | + | + |
| Уход за партерными газонами | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за газонами на откосах | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за внутренним газонным бортиком (паребриком) | - | + |  | - | - | - | - |
| Удаление борщевика | + | + |  | + | + | - | - |
| Луга и луговые поляны |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за луговыми газонами | - | + |  | + | + | - | - |
| Уход за заболоченными лугами, низинами | + | - |  | - | - | - | - |
| Уход за редкими растениями | + | + |  | + | - | - | - |
| Цветники |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание цветников из цветов-однолетников и двулетников | + | + |  | + | + | - | + |
| Содержание цветников из цветов-однолетников посевом в грунт | + | - |  | - | + | - | - |
| Содержание цветников из ковровых растений | + | + |  | + | + | - | - |
| Содержание цветников из луковичных и клубневичных растений | - | + |  | - | + | - | - |
| Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников | + | + |  | - | + | - | - |
| Уход за розами в цветниках | - | + |  | - | + | - | - |
| Уход за пионами | - | + |  | - | + | - | - |
| Обследование растений цветочных культур | + | + |  | + | + | - | - |
| Энтомологический и фитопатологический анализ растений | + | + |  | + | + | - | - |
| Аптекарский огород |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание лекарственных растений | - | - |  | + | - | - | - |
| Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за садово-парковыми асфальтовыми дорожками | + | + |  | + | + | + | + |
| Уход за садово-парковыми плиточными дорожками | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за щебеночными дорожками | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за грунтовыми дорожками | + | + |  | + | + | + | - |
| Уход за дорожками из щепы | + | + |  | + | + | - | - |
| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за садово-парковыми 4-х метровыми диванами | + | - |  | - | + | - | - |
| Уход за садово-парковыми скамейками | + | + |  | + | + | + | - |
| Уход за урнами | + | + |  | + | + | + | + |
| Уход за наружными оградами | + | + |  | - | + | + | + |
| Уход за детскими площадками | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за детскими песочницами | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за лотками | + | + |  | + | + | - | + |
| Уход за цветочными вазами | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за лестницами | + | + |  | + | + | - | - |
| Содержание контейнера металлического на колесах | + | + |  | + | + | + | + |
| Содержание скульптур и памятников | - | + |  | + | + | - | - |
| Ремонт и содержание мостиков, плотин, пирсов | + | + |  | - | + | - | - |
| Установка и содержание противозаездных устройств (надолбов, шлагбаумов, квартальных столбов, межевых знаков) и информационных устройств (аншлагов, агитвитрин, указателей) | + | + |  | + | + | - | - |
| Уход за гранитными и мраморными поверхностями | - | + |  | - | + | - | - |
| Уход за водоемами | + | + |  | - | + | - | - |
| Уход за площадками для выгула собак | + | - |  | - | + | - | - |
| Уход за пикниковыми площадками | + | - |  | - | + | - | - |

4. РЕЖИМЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

В соответствии со ст. 30 Закона города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных территориях города Москвы», на ООПТ, категория и режим охраны и использования которых позволяют осуществление хозяйственной деятельности, не допускаются действия, причиняющие вред природным объектам, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;

- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, без разрешения специально уполномоченного органа Правительства Москвы;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения специально уполномоченного органа Правительства Москвы;

- проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Москвы или Российской Федерации;

- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;

- заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения зарастания лугов древесной растительностью);

- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс ООПТ;

- размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети в границах ООПТ без согласования со специально уполномоченным органом Правительства Москвы;

- въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на ООПТ в нарушение порядка, установленного Правительством Москвы.

Режимы особой охраны для каждой ООПТ конкретизируются и дополняются утверждаемым Правительством Москвы Положением об этой ООПТ. В Положениях о конкретных ООПТ, помимо перечисленных выше режимных ограничений, содержится запрет на следующие действия:

- осуществление любых действий, ведущих к изменению режима функционирования или внешнего вида ООПТ;

- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на природный комплекс ООПТ;

- увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими лишенными растительности поверхностями;

- использование земель для садоводства и огородничества;

- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими веществами; засорение поверхностных вод;

- проведение рубок ухода в лесных насаждениях старше 40 лет; вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев, пригодных для использования лесными птицами и другими животными; изреживание почвозащитного подлесочного яруса;

- самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков ООПТ;

- самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, вне дорог общего пользования.

Мероприятия, осуществляемые на ООПТ в рамках их содержания, должны не только соответствовать требованиям установленных на них режимов особой охраны, но и обеспечивать соблюдение этих режимов, т.е. предотвращать их нарушение.

5. РЕЖИМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ООПТ

5.1. Режим выполнения природоохранных мероприятий

Природоохранные мероприятия на ООПТ осуществляются с целью обеспечения максимально возможного для условий города сохранения природных сообществ, объектов растительного и животного мира.

Природоохранные мероприятия должны выполняться с учетом следующих требований.

5.1.1. Для всех природных и природно-антропогенных биотопов проводится:

- удаление чужеродных видов растений (клён американский, декоративные кустарники, элодея канадская, борщевик Сосновского, рейнутрии японская и сахалинская, золотарник канадский, недотрога железистая);

- ликвидация стихийных пикниковых точек и площадок отдыха, второстепенных троп с восстановлением растительного покрова или созданием условий для его самовосстановления при отсутствии возможности вселения и развития сорных видов растений.

Деревья и кустарники удаляются в осенне-зимний период, травянистые растения – до завершения их цветения в течение нескольких вегетационных периодов).

5.1.2. Для лесных биотопов

Для сохранения свойственной естественному лесу структуры древесной растительности, оптимальной для биологической устойчивости полноты и качества биологического разнообразия требуется:

- обязательное сохранение сухостойных, дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев;

- сохранение выворотней, валежа и других элементов естественного леса с созданием заповедных участков;

- приземление зависших деревьев и оставление их для перегнивания.

В случае, если невозможно оставить в приземленном виде отдельные деревья, необходимо произвести измельчение стволов и ветвей в щепу и оставление ее на перегнивание вне зон прохождения прогулочных маршрутов и рекреационных центров.

Не допускается обрезка нижних ветвей, кронирование деревьев независимо от их возраста, изреживание почвозащитного подлесочного яруса, включая «омолаживание» кустарников. Сохранение биогенных остатков обеспечивает круговорот веществ, биологическую активность и плодородие лесных почв, являющихся местообитаниями большого числа редких видов живых организмов.

5.1.3. Для луговых биотопов

В целях предотвращения зарастания лугов древесной растительностью проводится регулируемое мозаичное выкашивание травостоя, мульчирование и оставление на перегнивание скошенной травы. Мероприятия выполняются после созревания семян растений, т.е. один раз в год (осень) по специальным технологическим картам, с сохранением участков высокотравья, в т.ч. бурьянистого, что обеспечивает размножение и зимовку большого числа видов беспозвоночных животных, питание зимующих птиц и других животных, в т.ч. занесённых в Красную книгу Москвы.

Без выкашивания сохраняются имеющихся на лугах фрагменты околоводной растительности из рогоза, тростника, камыша, таволги и участки с разреженной ксерофитной растительностью на бедных почвах.

При необходимости, применяется удаление самосевных деревьев и кустарников. При этом, уделяемые с лугов местные виды деревьев и кустарников (берёза, осина, ольха, разные виды ив) могут использоваться в качестве посадочного материала при экологической реставрации нарушенных участков на ООПТ и других природных территориях.

Не допускается посадка древесных растений на лугах и лесных полянах с луговой растительностью.

5.1.4. Для  болотных и околоводных биотопов

Для сохранения болотных и околоводных биотопов требуется обязательное сохранение сухостойных, дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев, зарослей крапивы, таволги и других типичных для речных пойм трав в приречных ивняках. Вне экологических троп или экскурсионных маршрутов применяется ограничение доступа отдыхающих в пределы болотных биотопов через ликвидацию стихийно возведенных мостков, гатей, временных троп.

Допускается частичное удаление на болотах деревьев и кустарников, зарастание которыми ведёт к изменениям гидрологического режима, условий произрастания редких и уязвимых видов болотных трав и кустарничков и их исчезновению.

5.1.5. Для водных объектов

Для сохранения природных режимов водных объектов,  их рекреационных и биологических качеств применяется:

- поддержание естественных берегов рек, ручьёв и водоёмов с типичной околоводной растительностью, иловыми или песчаными отмелями;

- периодическое удаление чрезмерно разросшейся водной растительности (элодея, сине-зелёные и др. нитчатые водоросли);

- периодическое удаление на водоёмах части чрезмерно разросшейся надводной растительности с целью сохранения площади открытой водной поверхности, необходимой для обитания водоплавающих и околоводных птиц и других животных;

- удаление из воды упавших деревьев и древесных остатков, основного объёма опавшей листвы и другой растительной ветоши перед ледоставом, в том числе для предотвращения заморных явлений.

5.2. Природовосстановительные мероприятия

Природовосстановительные мероприятия направлены на восстановление природных сообществ или отдельных их утраченных свойств (видовое разнообразие, ярусность, отдельных растительных ассоциаций и др.) должны выполняться с учетом нижеперечисленных требований.

5.2.1. Для всех природных и природно-антропогенных сообществ требуется устранение причин, вызвавших их нарушение и деградацию, прежде всего упорядочение рекреационного использования планировочными методами и удаление чужеродных растений.

5.2.2. Для лесных сообществ

В лесных сообществах применяется:

- индивидуальный уход за перспективным подростом и молодыми деревьями сосны, ели, дуба с созданием благоприятного светового режима путём удаления затеняющих их мелколиственных деревьев;

- очаговые посадки или посев лесных трав, кустарничков, перенос подушек мха на разрыхлённую лесную почву в соответствии с восстанавливаемым типом леса;

- внесение на затенённые участки с повышенной влажностью элементов естественного отпада, например измельчённые порубочные остатки, опавшие ветви, фрагменты полусгнивших пней, стволов, сучьев с грибами и мхами.

В лесах проводятся компенсационных биотехнических мероприятий, в том числе:

- развеска при недостатке дуплистых и фаутных деревьев искусственных гнездовий (синичники, дуплянки, гнездовые ящики);

- закладка на хорошо освещённых участках куртин медоносных травянистых растений местных видов;

- оставление на перегнивание порубочных остатков (щепы) и коры после вырубки, зависших и других аварийных деревьев.

5.2.3. Для лугов

Восстановительные мероприятия на лугах направлены на ликвидацию факторов, препятствующих восстановлению и сохранению луговых экосистем и включают следующие мероприятия:

- удаление или пересадка самосевных деревьев и кустарников, а также высаженных деревьев;

- удаление чужеродных травянистых растений;

- вертикальная планировка изрытых участков;

- подготовка почвы и посев определённых местных видов луговых трав (почвоулучшающие, медоносные) в зависимости от почвенно-гидрологических условий восстанавливаемого участка.

5.2.4. Для болот требуется удаление на мелководьях части накопившихся растительных остатков с целью сохранения участков открытой воды.

5.2.5. Для водных объектов проводится восстановление околоводной растительности и фрагментарная посадка по берегам характерных околоводных деревьев и кустарников (ветла, ракита, ольха, кустарниковые ивы).

Выполнение указанных мероприятий позволит существенно сократить сроки естественного восстановления биологического разнообразия на нарушенных участках.

5.2.6. Мероприятия по восстановлению на ООПТ лесных биотопов

Восстановление лесных биотопов включает меры по поддержанию необходимой для устойчивости лесных сообществ полноты (густоты) древостоя, сохранение почвозащитного подлесочного яруса; лесовосстановительные мероприятия, включая восстановление подпологовых культур (подлеска).

Поддержание необходимой для устойчивости лесных сообществ полноты (густоты) древостоя осуществляется в соответствии с его возрастом.

Проведение необходимого ухода за подпологовыми культурами, прежде всего ели и сосны, включает:

- выкашивание высокотравья;

- удаление затеняющих саженцы мелколиственных деревьев;

- своевременное прореживание культур;

- обязательное сохранение нижних ветвей до их естественного отмирания.

5.2.7. Мероприятия по сохранению популяций и мест произрастания редких видов растений включают:

- обеспечение оптимального светового режима для светолюбивых видов путём удаления затеняющих их растений и видов-конкурентов;

- пополнение популяций за счёт подсадки растений;

- ликвидация пикниковых точек, стихийных троп и дорог вблизи мест произрастания этих видов.

5.2.8. Мероприятия по восстановлению исчезнувших видов растений:

- выбор участков с оптимальными для произрастания указанных видов условиями (освещённость, влажность, механический состав и плодородие почвы, микроклимат, наличие видов-конкурентов и др.);

- посев или посадка растений, уход за ними до достижения стабильно благополучного состояния;

При необходимости допускается удаление видов-конкурентов и полив на отдельных участках.

5.2.9. Мероприятия по поддержанию условий обитания и обеспечению размножения редких и уязвимых видов животных

Приоритет при обеспечении условий обитания и размножения редких и уязвимых видов животных уделяется сохранению местообитаний.

Для большого числа видов живых организмов, сохранение местообитаний предусматривает:

- оставление на перегнивание валежа, порубочных остатков и коры после вырубки, раскряжёвки и ошкуривания зависших и других аварийных деревьев;

- сохранение дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев;

- при недостатке дуплистых и фаутных деревьев – развеска искусственных гнездовий (синичники, дуплянки, гнездовые ящики) для привлечения птиц-дуплогнёздников и других животных;

- посадка на хорошо освещённых участках леса и посев на лугах кормовых растений (только местные виды) для насекомых;

- сохранение участков бурьянистой растительности, необходимой для размножения и зимовки большого числа видов беспозвоночных животных, укрытия и питания птиц и других животных, особенно в зимнее время;

- регулируемое по срокам, умеренное и мозаичное выкашивание травостоя, обеспечивающее сохранение на них кормовых растений редких видов насекомых и препятствующее зарастанию лугов древесными растениями;

- сохранение на открытых, хорошо освещаемых солнцем склонах и лугах с песчаными и других малоплодородными почвах участков с разреженным травяным покровом или искусственное их формирование для сохранения и создания условий обитания для редких на территории Москвы видов растений и насекомых «остепнённых» биотопов;

- удаление из водоёмов избытка опавшей листвы и других растительных остатков;

- периодическое осветление водоёмов (вырубка древесных растений, затеняющих акваторию);

- создание условий для естественного восстановления болотной и околоводной растительности;

- размещение кормушек и регулярная подкормка в зимний период целевых видов птиц или млекопитающих на ООПТ (синицы и другие насекомоядные птицы, дрозды, снегири, водоплавающие, белки, зайцы, бобры).

5.3. Режим выполнения защитных мероприятий

Защитные мероприятия на ООПТ осуществляются с целью предотвращения или снижения уровня отрицательного воздействия городской среды на природные комплексы и объекты ООПТ.

5.3.1. Огораживание территории или отдельных участков – временные ограждения устанавливаются вокруг природных объектов, требующих полного исключения рекреационного использования на определённый период восстанавливаемых видов краснокнижных растений, места размножения некоторых видов животных и т.п.), независимо от функционального зонирования.

5.3.2. Уход за противозаездными устройствами (шлагбаумы, надолбы, межевые валы, противозаездные столбики) предусматривают их ремонт и окраску.

5.3.3. Противоэрозионные мероприятия  осуществляются на участках со сложным рельефом с целью защиты крутосклонов от поверхностной эрозии в лесных массивах и предусматривают восстановление травянистой растительности с дерновиной на лугах.

5.4. Режим выполнения санитарных мероприятий

Санитарные мероприятия осуществляются с целью содержания ООПТ и отдельных их участков в надлежащем санитарном состоянии и включают работы по выявлению мест скопления бытового и иного мусора и его удалению с использованием безопасных для природы технических средств. Сжигание, захоронение мусора запрещается.

5.4.1. Санитарные мероприятия включают:

- регулярную ручную уборку мелкого рассредоточенного мусора в рекреационных центрах и вдоль прогулочных дорог во всех функциональных зонах;

- очистку территории от скопившегося за зиму мусора после схода снега до начала вегетационного периода;

- ликвидацию стихийных навалов мусора во всех функциональных зонах, без съезда автотранспорта с дорог;

- регулярную выемку мусора из урн и его вывоз в места временного складирования;

- временное складирование собранного мусора (в мусоросборниках-контейнерах и в мешках) на специально оборудованных площадках у основных входов на ООПТ.

5.4.2. Режим ухода за лесными насаждениями

На ООПТ уход за лесом должен осуществляться с целью поддержания естественных качеств сложившихся лесных сообществ и постепенного формирования из искусственных лесных насаждений, созданных на основе лесных культур, полноценных лесных экосистем, соответствующих определённым типам лесной растительности.

Уход за лесными насаждениями на ООПТ Москвы включает следующие мероприятия:

- рубки ухода;

- санитарные рубки;

- частичное удаление естественного отпада;

- индивидуальный уход за подростом целевых пород сосны, ели, дуба, ясеня обыкновенного, вяза;

- индивидуальный уход за деревьями-памятниками и другими примечательными деревьями.

При уходе за лесом на ООПТ Москвы следует руководствоваться требованиями классического лесоводства применительно к защитным лесам, каковыми являются все леса на территории города, и требованиями режимов особой охраны ООПТ, в т.ч. по сохранению биологического разнообразия:

- не допускается снижение полноты (сомкнутости) лесообразующего яруса ниже 0,7;

- сохранению подлежат дуплистые, фаутные и отставшие в росте (неконкурентноспособные, но поддерживающие необходимую полноту древостоя) деревья, являющиеся обязательными элементами лесных местообитаний большого числа видов организмов;

- не допускается омолаживание лесных кустарников, обрезка сучьев и кронирование деревьев, искажающие естественный облик самих растений и всего лесного сообщества;

- изреживание (частичная вырубка) подлесочного яруса допускается только при индивидуальном уходе за подростом целевых пород (ели, дуба, ясеня обыкновенного, вяза);

- полному удалению из состава лесных сообществ подлежат чужеродные деревья и кустарники, включая декоративные;

- проведение рубок, за исключением удаления аварийных деревьев в рекреационных центрах и вдоль прогулочных и экскурсионных маршрутов, допускается только в поздне-осенний и зимний периоды, при этом использование автотранспорта возможно только при наличии проезжих дорог с твёрдым или улучшенным покрытием;

- измельчённые порубочные остатки и ошкуренная кора подлежат сохранению на месте производства работ (за исключением активно посещаемых участков рекреационных центров), их сжигание не допускается;

- не допускается сгребание и удаление опавшей листвы, являющейся неотъемлемым компонентом лесного сообщества, обеспечивающим его биологическую устойчивость и нормальное развитие;

- не допускается проведение рубок ухода и санитарных рубок на участках произрастания видов растений, занесённых в Красную книгу Москвы с категориями редкости 1-2, если они не связаны с поддержанием или восстановлением необходимого для охраняемого вида светового режима;

- при естественном распаде достигших пределов роста одновозрастных древостоев или ликвидации последствий ураганов и других стихийных явлений допускается удаление стволов упавших деревьев и вырубка деревьев со значительными механическими повреждениями ствола и крон с оставлением на месте производства работ измельчённых порубочных остатков и коры.

5.5. Режим выполнения озеленительных работ

Озеленительные работы на ООПТ проводятся только по их внешним границам, у входных групп, в рекреационных центрах и вдоль пересекающих эти территории автомагистралей и городских улиц. Эти работы имеют на ООПТ не столько декоративное, сколько защитное и природоохранное назначение, ориентированное на снижение отрицательного воздействия городской среды на природный комплекс ООПТ и сохранение его биологического разнообразия.

На ООПТ не допускается проведение озеленительных работ на участках с сохранившимися лесными и луговыми сообществами (включая рекреационные центры) и превращение их в требующие постоянного ухода насаждения паркового типа. Традиционное озеленение с газонами и цветниками в границах ООПТ допускается только на территориях сторонних пользователей (в том числе парков культуры и отдыха, стадионов и иных спортивных объектов, ботанических садов и др.), спортивных и  рекреационных зонах (центрах), зонах отдыха.

При уходе за зелёными насаждениями следует отказываться от формирования из них парковых композиций из кронированных и штамбованных деревьев, стриженных кустарников, низкотравных газонов и садовых цветов. Оптимальными для ООПТ являются максимально приближенные к природным аналогам композиции, на которых не видно следов прикосновения человеческих рук.

Цветники допускаются только в рекреационных центрах, с использованием красиво цветущих травянистых растений местных видов, прежде всего, для повышения эффективности эколого-просветительской деятельности ООПТ, – занесённых в Красную книгу Москвы или редких на конкретной ООПТ.

Работы по озеленению включают следующие мероприятия:

- формирование защитных полос со сложной структурой древесных насаждений вдоль внешних границ и пересекающих ООПТ автодорог;

- создание в рекреационных центрах (вне участков с сохранившимися лесными и луговыми сообществами) устойчивых к воздействию рекреации насаждений и разнотравных газонов, в максимально возможной степени имитирующих лесные и луговые природные сообщества;

- закрепление в пределах рекреационных центров контуров наиболее активно посещаемых участков, площадок отдыха и основных прогулочных дорог посредством формирования живых изгородей и плотных куртин кустарников, групп и одиночных деревьев, сочетания участков с луговыми и низкотравными газонами, создающими в своей совокупности наиболее привлекательный для отдыха лесо-луговой ландшафт, отличающийся наибольшей устойчивостью к воздействию рекреации.

5.6. Режим благоустройства ООПТ

Благоустройство на ООПТ осуществляется в целях упорядочения рекреационного использования территории, снижения рекреационных нагрузок на природные сообщества и объекты, а также создания благоприятных условий для отдыха в природном окружении. Организация использования ООПТ осуществляется в соответствии с установленным функциональным зонированием.

Применительно к ООПТ благоустройство включает:

- создание и обустройство входных зон с информационными площадками;

- строительство прогулочных дорог, формирующих дорожную сеть всей ООПТ и каждой из функциональных зон;

- строительство и оборудование площадок отдыха (детских, физкультурных, тихого отдыха и др.);

- установку малых архитектурных форм (далее – МАФ) (скамьи и лавки, столы, навесы от дождя, беседки, мостики, лестничные спуски);

- обустройство организованных пикниковых точек;

- обустройство пляжных зон и других мест отдыха у воды (в т.ч. у родников).

Освещение на ООПТ, за исключением административно-хозяйственных участков, используемых для транзитного прохода пешеходных дорог, а также участков сторонних пользователей, не допускается.

При благоустройстве ООПТ в обязательном порядке должно соблюдаться одно из основных требований режима особой охраны – недопустимость искажения «исторически сложившегося охраняемого ландшафта» (например, лесные участки или водоёмы с естественными берегами, в т.ч. в рекреационных центрах, не должны приобретать в результате благоустройства облик парковых насаждений или декоративных водных объектов).

6. ОБЪЕКТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА ООПТ

6.1.Прогулочные и служебные проезжие дороги

Прогулочные дороги на ООПТ Москвы могут быть во всех функциональных зонах, включая значительные по площади заповедные участки, в пределах которых уже имеются пешеходные дороги.

Ширина прогулочных дорог устанавливается в зависимости от посещаемости конкретных участков ООПТ и, как правило, не должна превышать 2,5 м, а на заповедных участках  1,5 м.

Ширина полотна дороги для проезда автотранспорта не должна превышать 4,0 м.

На ООПТ в соответствии с их функциональным зонированием и назначением дороги могут применяться искусственные покрытия – как водопроницаемые, так и твёрдые.

При ремонте твёрдые покрытия (асфальт, асфальтобетон, цементобетон, брусчатка) сохраняются на имеющихся дорогах, которые используются для проезда служебного и специального автотранспорта, а также для транзитного прохода людей через участки ООПТ. Такие дороги должны быть пригодны для использования при любых погодных условиях во все сезоны года.

Использование тротуарной и иной плитки на ООПТ не рекомендуется.

Водопроницаемые мягкие покрытия (крупнозернистый песок, мелкий известняковый щебень, гранитные высевки, мраморная крошка, щепа) могут использоваться во всех функциональных зонах, за исключением заповедных.

Грунтовые прогулочные дороги сохраняются на заповедных участках, а при соответствующих почвенно-гидрологических условиях в учебно-экскурсионных и прогулочных зонах. При необходимости осуществляется их профилирование, а также укладка деревянных настилов на участках дорог с переувлажнённым грунтом.

Использование бортового камня допускается только в рекреационных и спортивных зонах, причём он должен быть на одном уровне с дорожным покрытием.

6.2. Тропы здоровья

Тропы здоровья создаются преимущественно в рекреационных зонах (центрах) и на примыкающих к ним участках прогулочных зон.

Тропы здоровья на ООПТ должны быть ориентированы на спортивную ходьбу, бег и физические упражнения с использованием простейших спортивных снарядов и быть с мягким водопроницаемым покрытием и шириной 1,5-2,0 м (гранитная высевка, щебень).

Для обозначения километража должны использоваться специальные столбики со скошенным торцом.

Размещение физкультурных площадок, приуроченных к тропам здоровья, допускаются в рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных зонах.

6.3. Площадки разного типа отдыха

На ООПТ в соответствии с функциональным зонированием допускается размещение детских, физкультурных площадок, площадок тихого отдыха и организованных пикниковых площадок.

В рекреационных зонах (центрах) размещаются все типы площадок отдыха.

В зонах охраны историко-культурных объектов, а также на периферийных участках прогулочных зон крупных ООПТ допускается размещение площадок тихого отдыха.

На площадках отдыха применяются только мягкие водопроницаемые покрытия или деревянный настил.

При оборудовании площадок отдыха в зависимости от их назначения и местоположения в разных функциональных зонах используются скамьи, лавки, столы, навесы от дождя, детские игровые комплексы, спортивные снаряды и оборудование.

Площадки отдыха в зонах охраны историко-культурных объектов и на периферийных участках прогулочных зон оборудуются только скамьями и навесами от дождя (без столов).

Во всех случаях окраска МАФ, в т.ч. детских игровых комплексов, не должна контрастировать с природным окружением (естественное дерево с пропиткой, при покраске – мягкие бежевые тона и т.п.).

6.4. Пикниковые площадки

Пикниковые площадки оборудуются скамьями, столами, навесами и мусоросборниками и мангалами для использования древесного угля. Устройство мест для разведения костров запрещается.

Пикниковые площадки на ООПТ могут размещаться только в рекреационных зонах (центрах) на специально выделенных для этой цели участках. На пикниковых площадках используются мягкие покрытия, удобные для сбора мелкого мусора.

6.5. Пляжные зоны и другие мест отдыха у воды (в т.ч. у родников)

Пляжные зоны оборудуются из расчёта эпизодической концентрации в их пределах больших масс отдыхающих у воды людей (купающихся и загорающих).

Пляжные зоны оборудуются скамьями, навесами от дождя, тентами от солнца, урнами, в их пределах могут быть устроены специальные детские площадки и площадки для спортивных игр.

Основная площадь пляжей должна быть занята песком или низкотравным покровом, берегоукрепление с использованием габионов и т.п. искусственных материалов не допускается.

6.6.  Малые архитектурные формы (МАФ)

При благоустройстве ООПТ применяются только те виды МАФ, которые соответствуют целевому назначению и допустимым видам использования конкретной функциональной зоны. К составу и внешнему облику МАФ на ООПТ предъявляются определённые требования и ограничения, главными из которых является простота и гармония с природным окружением.

На заповедных участках МАФ не устанавливаются за исключением мостиков через водотоки или лестничных спусков на крутосклонах по транзитным прогулочным дорогам. К внешнему виду мостиков и лестничных спусков на заповедных участках предъявляются особые требования с точки зрения их вписывания в природное окружение.

В зонах охраны историко-культурных объектов размещение МАФ допускается, если они не нарушают охраняемый исторический ландшафт.

В учебно-экскурсионных зонах из объектов МАФ допускается установка лавок, урн, информационных щитов и указателей. По трассам экскурсионных маршрутов и учебных троп сооружаются мостовые переходы через водотоки или лестничные спуски на крутосклонах. К их внешнему виду предъявляются такие же требования, как и на заповедных участках.

В прогулочных зонах размещаются лесная мебель – скамьи, лавки, урны, навесы от дождя, информационные щиты и указатели, по трассам прогулочных дорог сооружаются мостовые переходы через водотоки или лестничные спуски на крутосклонах.

При благоустройстве рекреационных центров могут использоваться все виды МАФ, допустимые на ООПТ: скамьи и лавки, урны, столы, навесы от дождя; мосты, лестничные спуски; информационные щиты, стенды, указатели; Внешний вид МАФ и в рекреационных центрах не должен контрастировать с природным окружением и нарушать его восприятие.

В физкультурно-оздоровительных и спортивных зонах состав МАФ определяется в зависимости от предусмотренных там видов занятий.